AUSSCHREIBUNGS - LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projektnummer:	709-04\BODENLEG

Bauvorhaben:	UM-und ZUBAU/SOCKELSANIERUNG

1120 WIEN, TIVOLIGASSE 18

Auftragsbezeichnung:	HOLZFUSSBÖDEN

Ausschreibende Stelle:	PREMIUM Bauträger Gmbh

1050 WIEN, Ziegelofengasse 33

Baubetreuung:

Dipl.Ing.Norbert Schmiedehausen

Zivilingenieur für Bauwesen

1060 WIEN, Linke Wienzeile 8

Tel.: 01/587 72 10-12

Angebotsfrist:	09.06.2005	Angebotsgrundlage sind Festpreise !!

Abgabeort:	wohnfonds_wien

fonds für wohnbau und stadterneuerung

1082 WIEN, Lenaugasse 11

Datum Preisbasis:	09.06.2005	Druckdatum:	03.05.2005

geprüfte Summen

LV-SUMME	EUR	. . . . . . . . . . . . . .	EUR	. . . . . . . . . . . . . .

NACHLÄSSE LT. SCHLUSSBLATT	EUR	. . . . . . . . . . . . . .	EUR	. . . . . . . . . . . . . .

GESAMTPREIS	EUR	. . . . . . . . . . . . . .	EUR	. . . . . . . . . . . . . .

20	% UST	+ EUR	. . . . . . . . . . . . . .	+ EUR	. . . . . . . . . . . . . .

ANGEBOTSPREIS	EUR	. . . . . . . . . . . . . .	EUR	. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., am	. . . . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ort	Datum	Rechtsgültige Unterschrift

Projekt 709-04\BODENLEG	Seite 1

Tivoligasse 18 1010 WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

00	Allgemeine Bestimmungen	Z

Version 11, 2002-09

0011	Angebotsbestimmungen	Z

0011000	Angebot - Formale Bestimmungen	Z

Die Anbote müssen in einem fest verschlossenen Umschlag, welcher den handelsrechtlichen

Firmenwortlaut und Standort des Betriebes, die Bezeichnung des Gewerks bzw. des

Angebotsgegenstandes, die ausschreibungsgemäße Bezeichnung des Sanierungsvorhabens

(Erfüllungsort, Baustelle) und den Vermerk  "Angebot - nicht öffnen" deutlich sichtbar ausweist,

spätestens bis zu dem in der öffentlichen Kundmachung angegebenen Zeitpunkt bei der

Einlaufstelle des Wohnfonds Wien abgegeben werden. Als Zeitpunkt des Posteinganges gilt

ausschließlich der mittels Datum- und Zeitstempel ausgewiesene Termin. Zusendungen mit der

Post erfolgen unter alleiniger Verantwortung und auf Risiko der Bieter.

Verspätet eingelangte Anbote können für eine Zuschlagserteilung aufgrund der öffentlichen

Ausschreibung nicht berücksichtigt werden.

Mit der Unterfertigung des Angebotes auf dem Deckblatt erklärt der Unterfertigende, dass er dazu

rechtsverbindlich befugt war und sämtliche Teile, insbesondere die Allgemeinen Bedingungen

anerkannt hat.

Die Erstellung des Angebotes ist für den AG jedenfalls kostenlos und für den AN verbindlich.

001102	Die Vergabe der ausgeschriebenen Leistung erfolgt nach folgenden Bestimmungen:

001102B	Vergabe ÖN A2050/ mit Vergabeverhandlung	Z

Die Vergabe der Leistungen erfolgt nach der ÖNORM A 2050, Vergabe von Aufträgen über

Leistungen, eingeschränkt gemäß den Bestimmungen des WWFSG. Insbesondere wird auf die

Absicht hingewiesen, im Zuge des Vergabeverfahrens Preisverhandlungen zu führen. Der Punkt

7.4. der Ö-Norm A 2050 im Sinne des §1 Abs.1 der Verordnung über die Vergabe von Leistungen

LGBl.Nr.20/91 in der letztgültigen Fassung wird ausdrücklich außer Kraft gesetzt.

Sollten Preisnachlässe gewährt werden, so ist das nur als einheitlicher Nachlass in einem

Prozentsatz auf alle Einheitspreise möglich. Bei Nachlässen über 10% ist ein detaillierter Nachweis

vorzulegen, dass mit den verminderten Preisen das Gewerk zumindest kostendeckend hergestellt

werden kann.

Basis für die Ermittlung des Bestbieters bzw. für die Vergabesummen sind gegebenenfalls

aktualisierte Massen und die Ergebnisse der Vergabeverhandlungen. Z.B. werden Maßnahmen,

die in mehreren Gewerken parallel ausgeschrieben wurden, nur in einem Gewerk berücksichtigt,

Nachlässe und gegebenenfalls Alternativangebote werden eingearbeitet.

Die Vergabe zu Pauschalpreisen ist nur auf Grundlage von entsprechend detaillierten Anboten und

unter Vorlage der Kalkulationsunterlagen des Hauptanbotes und genauer, überprüfbarer

Aufmaßermittlungen zulässig.

Im Falle der Vergabe in Pauschalen oder auch Teilpauschalen sind nachträgliche Mehrforderungen

auf Grund von Mengenüberschreitungen in Bezug auf das der Pauschale zugrundeliegende

Mengengerüst ausgeschlossen.

Mehrforderungen auf Grund von Mengenüberschreitungen sind nur bei Änderungen der

Baukubatur oder des Raumkonzeptes durch den AG zulässig.

In diesem Fall werden jedoch etwaige Minderleistungen gegengerechnet.

Hinsichtlich Mehrforderungen aus Erschwernissen oder Änderung der Qualität einzelner

Leistungen wird auf Pkt. 0015160 Z verwiesen.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BODENLEG	Seite 2

Tivoligasse 18 1010 WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

001102C	Beauftragung durch Angebotsannahme	Z

Der Bieter wird darauf hingewiesen, dass sein Angebot verbindlich ist. Eine Beauftragung erfolgt

durch ein einfaches Schreiben des Auftraggebers, mittels dem die Annahme des Angebotes,

ergänzt durch ein schriftliches und beiderseits unterfertigtes Verhandlungsprotokoll, bestätigt wird.

Sollte er sein Angebot während der Zuschlagsfrist widerrufen, hält der Bieter den Auftraggeber

hinsichtlich aus diesem Umstand redultierender Kosten und Mehraufwände schadlos.

001103	Die Form der Angebote wird wie folgt geregelt:

Der vom Ausschreiber erstellte Vordruck ist in jedem Fall rechtsgültig unterfertigt abzugeben.

Ist aus der Sicht des Bewerbers oder Bieters eine Berichtigung der Ausschreibung (dazu zählt

auch ein etwaiger SiGe-Plan) erforderlich, so hat dieser grundsätzlich 14 Tage vor Ende der

Angebotsfrist dies dem Auftraggeber mitzuteilen.

001103A	Datenträgeraustausch	Z

Ein Datenträgeraustausch gemäß ÖNORM B 2063 ist zulässig, wenn der Bieter vom Ausschreiber

einen Datenträger mit dem Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis erhalten hat.

Macht der Bieter von der Möglichkeit der Abgabe eines Datenträgers Gebrauch, ist die Abgabe

eines eigenen automationsunterstützt und rechtsgültig unterfertigten Leistungsverzeichnisses des

Bieters anstelle des auf den Vordrucken des Ausschreibers erstellten Angebotes zulässig. Der

Mindestinhalt des gedruckten Angebotsleistungsverzeichnisses muss den Bestimmungen der

ÖNORM B 2063 entsprechen.

Der Datenträger wird vom Ausschreiber eingelesen. Bei Widersprüchen oder Unklarheiten,

einschließlich technischer Probleme beim Einlesen des Datenträgers wird vereinbart:

-Das Angebot wird vorläufig auf Grund des abgegebenen schriftlichen Leistungsverzeichnisses

protokolliert.

-Der fehlerhafte oder unlesbare Datenträger wird vom Bieter innerhalb einer vom Ausschreiber

festgesetzten, angemessenen Frist durch einen mangelfreien ersetzt.

-Gelingt es dem Bieter nicht, einen dem gedruckten Angebot entsprechenden mangelfreien

Datenträger fristgerecht vorzulegen, der den Bestimmungen der ÖNORM B 2063 entspricht und

auch tatsächlich vom Ausschreiber eingelesen werden kann, ist der Ausschreiber zu einer

ersatzweisen Behebung dieses Mangels auf Kosten des Bieters berechtigt.

Hat der Bieter sein Angebot auf dem Vordruck des Ausschreibers abgegeben, ist die Abgabe

eines Datenträgers nicht erforderlich.

001104	Ein Angebot gilt unbeschadet etwaiger Vorschriften in Gesetzen und Verordnungen, oder etwaiger

Bestimmungen in der ÖNORM als vollständig, wenn es folgende Angaben und Unterlagen enthält:

001104A	Vollständigkeit des Angebotes	Z

Angaben des Bieters in allen vom Ausschreiber vorgesehenen Preisfeldern im

Leistungsverzeichnis und in etwaigen beigeschlossenen Formularen, sowie sonstige in der

Ausschreibung verlangte Nachweise und Beilagen zum Angebot.

001106	Rechnerisch fehlerhafte Angebote, die nach rechtlichen oder sonstigen Bestimmungen berichtigt

wurden, werden in folgenden Fällen ausgeschieden:

001106B	Vorbehalt Ausscheidung Rechenfehler	Z

Der AG behält sich das Recht vor, ein Angebot auszuscheiden, wenn die Summe der

Berichtigungen - erhöhend oder vermindernd - 2% oder mehr des ursprünglichen Gesamtpreises

(ohne Umsatzsteuer) beträgt.

001107	Folgende Interpretations- und Korrekturregeln gelten als vereinbart:

001107A	Einheitspreisanteile, Korrektur	Z

Die Zeichen - und / gelten als Null. Dies gilt auch für Einheitspreise.

Wenn einer von zwei Einheitspreisanteilen fehlt und der andere Preisanteil kleiner als der

Einheitspreis ist, gilt die Differenz als fehlender Einheitspreisanteil. Wenn der angegebene

Preisanteil größer ist als der Einheitspreis, wird der angegebene Preisanteil auf die Höhe des

Einheitspreises korrigiert; der fehlende Einheitspreisanteil gilt dann als Null.

Wenn beide Einheitspreisanteile fehlen und der Einheitspreis angegeben ist, wird jeder

Einheitspreisanteil mit der Hälfte des Einheitspreises angesetzt.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BODENLEG	Seite 3

Tivoligasse 18 1010 WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

Liegt die Summe der Einheitspreisanteile über oder unter dem Einheitspreis, erfolgt eine Korrektur

der Preisaufgliederung gemäß ÖNORM.

001108	Für Nachlässe oder Aufschläge gilt:

001108A	Nachlässe Aufschläge ÖNORM

Es gelten die Regeln der ÖNORM B 2063.

001108D	Skonti ohne Zahlungsfrist als Nachlass	Z

Ohne Zahlungsfrist angebotene Skonti gelten als unbedingte Preisnachlässe.

001108E	Nachlässe/Aufschläge bedingungslos	Z

Nachlässe oder Aufschläge, die an Bedingungen geknüpft sind, gelten nur dann als

angeboten,wenn die Bedingungen eindeutig und unmissverständlich aus einem Begleitschreiben

zum Angebot hervorgehen und diese daher bei der Angebotseröffnung protokolliert werden können

und den Vorbemerkungen, Förderungsrichtlinien und ÖNormen nicht widersprechen.

Eine nachträgliche schriftliche Aufklärung zu unklaren bedingten Nachlässen oder Aufschlägen ist

zulässig.

001108F	Bedingung Widerspruch zu LV	Z

Bedingungen, auch allgemeine Geschäftsbedingungen des Anbieters, die im Widerspruch zum LV

stehen, verhindern einen Vergleich der Angebote und sind somit unwirksam. Dies gilt nicht nur im

Rahmen der Angebotslegung, sondern im Falle eines Zuschlages auch für die gesamte

Abwicklung: Auf Rechnungen oder im Schriftverkehr enthaltene abweichende

Geschäftsbedingungen etc. sind ungültig, auch wenn diese im Zuge der Abwicklung

unwidersprochen bleiben.

001109	Alternativangebote sind als solche zu kennzeichnen und in einer eigenen Ausarbeitung

einzureichen. Von den Bestimmungen der Ausschreibung abweichende Geschäftsbedingungen

oder Vertragsbedingungen des Bieters, die auf etwaigen Geschäftspapieren oder standardisierten

Beilagen des Bieters aufscheinen, dürfen nur im Rahmen eines Alternativangebotes verwendet

werden.

001109A	Alternativangebot Gleichwertigkeit	Z

Hinsichtlich des Nachweises der Gleichwertigkeit von Alternativangeboten gilt: Qualitative und

förderungsrechtliche Ziele der Sanierung

001111	Zum Nachweis der Befugnis werden verlangt.

001111A	Nachw.Befugnis/Berechtigung

Nachweis der Gewerbeberechtigung oder Befugnis.

001112	Zum Nachweis der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit werden verlangt:

001112A	LA Finanzamt	Z

Letztgültige Lastschriftanzeige des Finanzamtes.

001112B	Konto SVA	Z

Letztgültiger Kontoauszug von Sozialversicherungsanstalten und sonstigen Kassen für

Sozialbeiträge.

001112C	Nachweis Kommunalsteuer	Z

Nachweis der Begleichung der Kommunalsteuer und ähnlicher Abgaben.

001113	Zum Nachweis der technischen Leistungsfähigkeit werden verlangt:

001113B	Referenzliste	Z

Referenzliste der in den letzten 5 Jahren erbrachten Leistungen, über deren Ausführung mit

Angabe des Ortes, der Zeit und des Wertes der Leistungserfüllung sowie der Auftraggeber; soferne

davon Leistungen in Arbeitsgemeinschaft erbracht wurden, ist der Anteil des Unternehmers an der

Leistungserbringung anzugeben.

001113F	Muster/Dokumentation	Z

Muster, Beschreibungen oder Fotografien der zu liefernden Produkte.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BODENLEG	Seite 4

Tivoligasse 18 1010 WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

001115	Ergänzende Bestimmungen zu den geforderten Nachweisen:

001115D	Eignungsnachweise durch ANKÖ zulässig	Z

Die geforderten Eignungsnachweise können auch durch eine aktualisierte Eintragung in den

Auftragnehmerkataster Österreich (ANKÖ) erbracht werden

001115E	Zusätzliche Nachweise	Z

Der AG behält sich das Recht vor, im Zuge der Vergabeverhandlungen vom AN weitere Nachweise

zu verlangen. Der AN wird diese in einer angemessenen Frist nachbringen.

001115F	Zeitpunkt Nachweise	Z

Die vor angeführten Nachweise müssen erst zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe bzw. innerhalb

einer Frist von 10 AT nach Aufforderung durch den AG vorgelegt werden. Kann der Bieter diesen

Nachweis innerhalb der o.a. Frist nicht erbringen, kann der AG von einer eventuell erfolgten

Beauftragung kostenlos zurücktreten.

Im Rahmen des Bauablaufes kann der AG auf aktualisierte Nachweise gemäß den Fristen wie vor

bestehen. Werden die Nachweise nicht fristgerecht vorgelegt, können Zahlungen zu Lasten des AN

so lange auf ein Treuhandkonto geleistet werden, bis diese vorliegen bzw. werden Zahlungen

schuldbefreiend nach Angaben des AN an Finanzämter oder Sozialversicherungsträger geleistet.

001117	Für den Fall, dass der Bieter während der Zuschlagsfrist von seinem Angebot zurücktritt, wird

vereinbart:

001117B	Aufwand AG / Prüforgane	Z

Tritt der AN während der Vergabefrist von seinem Angebot zurück, so wird der AN dem AG

sämtliche Kosten für die Prüfung des Angebotes, die Bewertung für den Vergabevorschlag und die

Vergabeverhandlungen nach Zeitaufwand ersetzen. Dies gilt ebenso für den Zeitaufwand der

seitens des AG beauftragen Prüforgane.

001118	Für die Rückgabe von Unterlagen wird vereinbart:

001118B	Besondere Ausarbeitungen Bieter	Z

Besondere Ausarbeitungen des Bieters, die nicht vergütet wurden, werden nur dann auf Verlangen

zurückgestellt, wenn dies vor Ablauf der Angebotsfrist schriftlich vorbehalten wurde.

001120	Bietergemeinschaften haben vor Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden, die dem

Auftraggeber die solidarische Leistungserbringung schuldet.

001120A	Bietergemeinschaft offenes Verfahren	Z

Bietergemeinschaften haben bereits mit dem Angebot eine Erklärung abzugeben, dass sie im

Auftragsfalle die Leistung als Arbeitsgemeinschaft erbringen werden.

001150	In Umsetzung der Bestimmungen des Baukoordinationsgesetzes (BauKG) besteht die

Ausschreibung aus dem Leistungsverzeichnis, etwaigen Beilagen, und aus dem Sicherheits- und

Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan).

001150A	Sicherheit und Gesundheitsschutz	Z

Maßnahmen im SiGe-Plan verbindlich:

Im SiGe-Plan sind die vom Planungskoordinator koordinierten gemeinsamen Einrichtungen und

Maßnahmen festgelegt sowie die Einteilung der Arbeiten, welche gleichzeitig oder nacheinander

durchgeführt werden, die voraussichtliche Dauer für die Durchführung dieser Maßnahmen sowie

Maßnahmen bezüglich der Arbeiten, die mit besonderen Gefahren für Sicherheit und Gesundheit

der Arbeitnehmer verbunden sind. Aus dem SiGe-Plan ist auch ersichtlich, welches Gewerk mit der

Durchführung der einzelnen Maßnahmen beauftragt wird.

Der SiGe-Plan ist bei der Kalkulation des Angebotes zu berücksichtigen.

Kalkulationsgrundlage:

Kosten für Maßnahmen, die der Bieter gemäß SiGe-Plan durchzuführen hat, sind - soweit das

Leistungsverzeichnis dafür keine Positionen der Unterleistungsgruppe Baustellengemeinkosten im

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BODENLEG	Seite 5

Tivoligasse 18 1010 WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

Einzelnen enthält - in den allgemeinen Sammelpositionen der Unterleistungsgruppe

Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten einkalkuliert. Ebenso sind darin Kosten enthalten,

die für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz von eigenen Arbeitnehmern auf Grund rechtlicher

Vorschriften erforderlich sind, wenn diese nicht als Nebenleistungen in anderen Positionen

einkalkuliert sind.

Rahmentermine, Ausführungsfristen:

Die im SiGe-Plan oder im Leistungsverzeichnis festgelegten Rahmentermine sind für das Angebot

verbindliche Vorgaben. Die genauen Ausführungsfristen werden vom Auftraggeber in Abstimmung

mit dem Baustellenkoordinator und im Einvernehmen mit den ausführenden Firmen festgelegt.

Etwaige Erschwernisse aus solchen Terminfestlegungen innerhalb des Rahmenterminplanes sind

einkalkuliert und werden nicht gesondert abgerechnet.

Bei Änderungen der Rahmentermine (z.B. bei erforderlichen Änderungen des SiGe-Planes)

werden etwaige Mehr- oder Minderkosten unter Beachtung des Verursacherprinzipes in

Übereinstimmung mit den vereinbarten Vertragsgrundlagen geregelt.

0012	Umstände der Leistungserbringung	Z

Ständige Vertragsbestimmung:

Nachstehende Umstände (z.B. örtliche oder zeitliche Umstände beziehungsweise besondere

Anforderungen hinsichtlich der Art und Weise der Leistungserbringung, besondere Erschwernisse

oder Erleichterungen) sind für die Ausführung der Leistung und damit für die Erstellung des

Angebotes von Bedeutung.

001201	Termine:

001201A	Leistungstermine	Z

Frühestmöglicher Arbeitsbeginn: 2 Monate nach Angebotseröffnung

Verbindlicher Fertigstellungstermin: Ab Baubeginn 12 Monate

001201D	Bauzeitenplan, Bauzeit	Z

Der Bieter erklärt sich bereit, nach erfolgter Vergabe zusammen mit dem Auftraggeber und

Vertretern anderer Gewerke einen für ihn verbindlichen Bauzeitenplan zu erstellen. Dieser

Bauzeitplan ist vom AN zu unterzeichnen und bildet einen integrierenden Bestandteil des

Auftrages. Grundlage sind die vom Auftraggeber getätigten Vorarbeiten sowie die geplante Bauzeit.

Dabei können auf Betriebsurlaube nur in dem Maße Rücksicht genommen werden, dass für

andere Professionisten und dadurch für den gesamten Baufortschritt keine Verzögerungen

entstehen.

Die enthaltenen Zwischentermine und die Fertigstellungstermine sind verbindlich und jeder für sich

pönalisiert. Sollten sich während der Bauausführung Änderungen im Bauzeitenplan ergeben, so hat

der AN den AG im Zuge der Baubesprechungen bzw. schriftlich auf Änderungen aufmerksam zu

machen. Ansonsten werden Pönalen von den gemäß Bauzeitenplan vorgegebenen Terminen

berechnet.

Neben den Pönalen zahlt der AN nach Aufforderung und gegen Nachweis auch Kosten für

Leistungen, die durch den Verzug entstehen: Stehzeiten anderer Professionisten, Mehraufwand

der ÖBA, Verluste und Mehraufwand des AG.

Der AG ist berechtigt, im Falle eines Verzuges eines AN, der den Gesamtfertigstellungstermin

gefährdet bzw. bei einer Überschreitung von mehr als zehn AT zu Lasten des AN  eine

Ersatzvornahme an eine Firma seiner (AG) Wahl zu beauftragen. Dies gilt auch dann, wenn

absehbar ist bzw. der AG vermutet, dass der AN einen Termin nicht einhalten wird.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BODENLEG	Seite 6

Tivoligasse 18 1010 WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

001201E	Prüfpflicht AN, Naturmaße	Z

Der AN hat Vorgewerke hinsichtlich termingerechter Erbringung von Vorleistungen und Qualität zu

prüfen und die ÖBA rechtzeitig über Probleme zu informieren. Diese Prüfpflicht gilt auch für

Werkzeichnungen betreffend Anschlüsse und Vorleistungen.

Jedenfalls sind vor Beginn von Fertigungen und Arbeiten rechtzeitig Naturmaße zu nehmen.

001201F	Unterbrechungen	Z

Streitfälle berechtigen den AN nicht, die Leistungen einzustellen oder zu verzögern.

001202	Auf folgende einzukalkulierende Umstände der Leistungserbringung wird aufmerksam gemacht:

001202A	Örtliche Besonderheiten	Z

Eine Baustellenbesichtigung ist unumgänglich und wird zwingend verlangt.

Weiters wird auf den Umstand, dass die im Gebäude im Erdgeschoss befindliche Trafik

samt Nebenräumen während der gesamten Bauzeit in Betrieb erhalten werden muss,

ausdrücklich hingewiesen.

Insbesondere - ohne Anspruch auf Vollständigkeit - sind folgende Punkte zu beachten:

- Die Baustelleneinrichtung ist so zu gestalten, dass der einwandfreie und den Vorschriften

entsprechende Zugang sowohl für das Personal wie auch für Kunden jederzeit

gewährleistet ist.

- Das Fassadengerüst ist so aufzustellen, dass eine Beeinträchtigung bzw.Beschädigung

der Portalkonstruktion und der Werbetafeln, Beleuchtung, Zigarettenautomaten etc.

vermieden wird.

- Die Arbeiten an der Straßenfassade sind unter den vor erwähnten Gesichtspunkten

auszuführen.

- Die Trafik ist an eine Alarmanlage angeschlossen. Es sind alle Vorkehrungen zu treffen,

die ein unbeabsichtigtes Auslösen dieser Anlage weitestmöglich verhindern.

- Der Trafik ist ein 2.Ausgang zugeordnet.  Da dieser während der Bauarbeiten über längere

Zeit nicht benützbar sein wird,ist bis zur Freigabe des zukünftigen 2.Ausganges ein

Ausgangsprovisorium durch das unbenützte Nebenlokal herzustellen und

aufrechtzuerhalten.

- Die Versorgung der Trafik mit Wasser, Strom und Gas ist während der gesamten Bauzeit

aufrechtzuerhalten. Eventuell erforderliche Provisorien werden durch den Installateur

hergestellt. Der Schutz dieser Leitungen während der Arbeiten ist durch alle AN zu

gewährleisten.

- Das in der Trafik bestehende WC ist an einen Kanal angeschlossen, der abgebrochen wird.

Durch den Installateur wird ein den bauablaufbedingten Erfordernissen angepasstes

Provisorium erstellt. Der Schutz dieses Provisoriums obliegt allen Auftragnehmern.

001202F	Werkpläne	Z

Vom AN sind über die vom Architekten geforderten Punkte Werkzeichnungen (Ausführungs-,

Montagepläne, Stückzeichnungen, Detail- und Anschlusspläne etc.) anzufertigen. Vom Architekten

werden hierzu Prinzipzeichnungen angefertigt, die als Grundlage für den AN die wesentlichen

optischen und funktionellen Merkmale festlegen,. Die Werkpläne sind mit ausreichendem zeitlichen

Vorlauf zu erstellen und dem Architekten zur formellen Abstimmung und Freigabe vorzulegen.

Dabei angeordnete Änderungen und Korrekturen sind vom AN umgehend und kostenfrei

vorzunehmen.

Die Abstimmung durch den Architekten benötigt grundsätzlich 1 Woche ab Planeingang und wird

durch Korrekturen/Änderungen verlängert. Der Vermerk bezieht sich jedoch nur auf die

Übereinstimmung mit den Intentionen des Architekten und entbindet den AN weder von der

Haftung für die Richtigkeit seiner Ausführung noch von seiner Warnpflicht.

001202G	Sonderwünsche	Z

Sonderwünsche, insbesondere auch in bewohnten Wohnungen, die zum Zeitpunkt der Erstellung

der Leistungsverzeichnisse noch nicht bekannt waren, sind zu den Bedingungen des

Hauptauftrages auszuführen.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BODENLEG	Seite 7

Tivoligasse 18 1010 WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

Die entsprechenden Kosten sind vor Beauftragung anhand von Vorabrechnungsunterlagen zu

ermitteln und dem AG zur Freigabe vorzulegen.

Aufpreise für Sonderwünsche hinsichtlich der Ausstattung, die vom Leistungsumfang nicht in

Deckung mit den Förderungsrichtlinien zu bringen sind, sind direkt dem Nutzer zu verrechnen, die

förderungsrechtliche Standardausstattung ist dem AG in Rechnung zu stellen.

Die Verrechnung ist vorab mit der ÖBA zu akkordieren.

0013	Zusammenfassende Beschreibung der Leistung

001300	In der Folge sind die zu erbringenden Leistungen mit ihren Hauptmerkmalen ohne Anspruch auf

Vollständigkeit gewerksweise beschrieben.

001300A	Baumeisterarbeiten	Z

- Fundamentverstärkung mittels Hochdruckbodenvermörtelung

- Mauerwerksvergütung

- Mauerwerkstrockenlegung in den nicht unterkellerten Bereichen der Hoftrakte

- zentrales Stiegenhaus mit Aufzug vom Keller bis zum 1.Dachgeschoss

- tragende Stahlbetonwandscheiben vom Erdgeschoss bis ins 2.Dachgeschoss

- Erweiterung Richtung Innenhof durch Errichtung der neuen Hofaußenwand an der neuen

Baufluchtlinie ab Erdgeschoss bis 1.OG einschließlich Deckenergänzung mit Stahlbetondecken

- durch neue Grundrissgestaltung bedingte Umbauarbeiten im Erdgeschoss und 1.OG des

Straßentraktes

- Verstärkung bestehender Tram- bzw.Dippelbaumdecken durch Ausbildung als

Holzverbunddecken

- Abbruch des Dachstuhls und der obersten Geschossdecke (Decke ü. 1.OG) im Straßentrakt und

Herstellen der neuen Stahlbetondecke ü. 1.OG in abgesenkter Lage

- Aufstockung um 2 Vollgeschosse (2.+ 3.OG) und 2 Dachgeschosse (Maisonetten).         -

Sanierung der Bestandsfassaden dem Altbestand entsprechend

- Vollwärmeschutz auf neuem Mauerwerk

- diverse Umbauarbeiten in den Hoftrakten und Errichtung von Terrassen

- Betonpflaster auf Rollierung im Keller

Generell sind neben dem Rohbau, Bodenkanalisation, Innen- u.Außen- verputzarbeiten, Estriche

und Arbeiten in Außenanlagen (Gehsteig und Innenhof) auszuführen.

001300B	Schwarzdecker- Dachdecker- und Spenglerarb.	Z

- Terrassenabdichtungen bis zum Endbelag mit Betonplatten

- Dachdeckung mit keramischen Ziegeln (Steildächer) bzw. Zinkblech (Flachdach)

- diverse Einfassungen mit Zinkblech

- Fassadenverblechungen

001300C	Fliesenlegerarbeiten	Z

- Wand-und Bodenverfliesung von Nassräumen

- Bodenverfliesung in Küchen und Vorräumen

- Bodenverfliesung der öffentlichen Gänge und des Stiegenhauses

- Außenverfliesung auf den Balkonen der Hoftrakte

001300E	Schlosserarb. und Stahlbau	Z

- Stahltüren mit oder ohne Brandschutz- funktion

- Aluminiumglastüren

- Geländer für Terrassen und Balkone

- Geländer im Stiegenhaus

- Gitter und Rohrdurchzüge vor franz. Fenstertüren bzw. Fenstern mit niedrigem Parapet

- Rauchfangkehrerstege einschließlich zugehöriger fixer und mobiler Leitern

- Maschendrahtzaun mit Türen im Innenhof

- Zentralschließanlage

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BODENLEG	Seite 8

Tivoligasse 18 1010 WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

- Stahlpfetten als Durchlaufträger zwischen massiven Wänden als Teil der Dachkonstr.

- Pergola aus Formrohren vor den Hoftrakten.

001300G	Metallschornsteine	Z

- Notkamine als Rauchgassammler

001300H	Zimmererarbeiten	Z

- Dachstühle neu für Straßentrakt und Hoftrakte

- zimmermannsmäßige Gaupenkonstruktionen

- Dachflächenfenster

- Kellertrennwände aus Lattenrosten.

001300I	Bautischlerarbeiten	Z

-Wohnungseingangstüren und Innentüren mit Holzüberschubzargen

- Maisonettenstiegen

- Einzelstufen vor Terrassen.

001300J	Holzfußböden	Z

-Fertigparkett auf Estrich geklebt einschließlich Sockelleisten, in Zimmern und teilweise in

Vorräumen

001300K	Trockenbauarbeiten	Z

- Wohnungstrennwände

- Zwischenwände

- abgehängte Decken

- Vorsatzschalen

- Dachschrägenverkleidungen F60

- Schachtwände F90

- diverse Rohrverkleidungen etc.

001300L	Maler-und Anstreicherarbeiten	Z

- Wand-und Deckenmalerei mit weißer Innendispersion

- Weißigen von Wand- und Gewölbeflächen im Keller

- Metallanstrich auf Geländern innen und außen

- Metallanstrich auf Aufzugsportalen und Stahltüren

- F30-Anstriche auf tragenden Stahlstützen.

001300M	Fenster und Fenstertüren	Z

-Fenster und Fenstertüren in Holz-Alubauweise

- Innenfensterbänke aus beschichtetetem Holz

- Außenfensterbänke aus Aluminium

- Außenjalousien.

001300N	Aufzug	Z

- Seil-Personenaufzug mit Triebwerksanordnung direkt im Schacht und   6 Halte- bzw. Ladestellen.

001300P	Elektroinstallationen	Z

Lt. eigener technischer Beschreibung

001300Q	Heizung,  Lüftung, Sanitär	Z

Lt. eigener technischer Beschreibung

0014	Allgemeine Vertragsbestimmungen	Z

Ständige Vertragsbestimmungen:

Die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Vertragspartner ergeben sich aus sämtlichen dem

Vertragsabschluss zu Grunde gelegten Unterlagen.

001401	Als Vertragsgrundlage werden folgende ÖNORMEN vereinbart.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BODENLEG	Seite 9

Tivoligasse 18 1010 WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

001401B	Vertragsgrundlage ÖNORMEN/eingeschränkt	Z

Die ÖNORM B 2110, Abschnitt 5 sowie alle dort angeführten Vertragsnormen gelten insoweit, als

sie nicht ganz oder teilweise im Widerspruch zu den hier angeführten Allgemeinen Bestimmungen

bzw. den Positionstexten des LV stehen.

001402	Die im Leistungsverzeichnis angebotenen Einheits-, Pauschal- und Regiepreise gelten als:

001402A	Ergänzungen	Z

LGBl.Nr.20/1991 i.d.F. LGBl.Nr.98/2001-WWFSG 1989

001404	Folgende Bestimmungen sind in der Fassung einzuhalten, die zum Zeitpunkt des Beginnes der

Angebotsfrist Gültigkeit hatte; bei Fehlen einer Angebotsfrist gilt das Datum des Angebotes.

001404A	Bestimmungen EVU

Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen Elektroversorgungsunternehmens: Wienstrom

001404B	Bestimmungen Wasserversorgung

Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen Wasserversorgungsunternehmens: Stadt Wien

001404C	Bestimmungen Abwasserentsorgung

Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen Abwasserentsorgungsunternehmens: Stadt Wien

001404D	Bestimmungen Gasversorgung

Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen Gasversorgungsunternehmens: Stadtwerke Wien

001404E	Bestimmungen Fernwärme

Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen Fernwärmeversorgungsunternehmens: Fernwärme

Wien

001404F	Bestimm. WWFSG und Wohnfonds Wien	Z

Der Bieter erklärt hiermit rechtsverbindlich, sowohl die Bestimmungen des Wiener

Wohnbauförderungs- und Wohnhaussanierungsgesetzes als auch die Richtlinien des Wohnfonds

Wien anzuerkennen.

001404G	Wiener Baumschutzgesetz	Z

Der Erlass Nr. 10/83 der Magistratsdirektion der Stadt Wien betreffend den Schutz der Bäume bei

Bauarbeiten sowie das Fällen von Bäumen bei Bauvorhaben sind einzuhalten. Ebenso sind die

Richtlinien für die Anlage von Straßen RAS-LG 4 sowie die Bestimmungen der DIN 18920 zu

berücksichtigen.

Für Schäden durch Nichteinhaltung dieser Bestimmungen leistet der Auftragnehmer vollen

Kostenersatz.

001404I	Bauphysik	Z

Sämtliche bauphysikalischen Bestimmungen sind einzuhalten; insbesondere hinsichtlich Schall-,

Wärme- und Sonnenschutz.

0014060	Technische Spezifikationen Gleichwertigkeit	Z

Jede Bezugnahme auf bestimmte Technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz,

dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige Technische Spezifikationen vom Auftraggeber

anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

0014070	Raumhöhen/Geschosse	Z

Wenn nicht anders angegeben oder ausgeschrieben, gelten die angebotenen Preise hinsichtlich

der Erbringung ohne Unterschied des Erbringungsortes vor Ort (z.B. Geschosse, bewohnte

Wohnung, Stiegenhaus etc.) oder der Raumhöhen.

Die in den standardisierten Texten der LB-H vorgesehenen Aufzahlungen bei Überschreitung

bestimmter Höhen, auf die sich die Texte beziehen, gelten nur dann, wenn die hiefür vorgesehenen

Aufzahlungspositionen auch tatsächlich Bestandteil des Projektleistungsverzeichnisses sind.

Alle anderen Bestimmungen in Positionstexten oder ständigen Vorbemerkungen, welche sich auf

Aufzahlungen bei Überschreitung bestimmter Geschosshöhen (z.B. 3,20 m1) beziehen, werden

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BODENLEG	Seite 10

Tivoligasse 18 1010 WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

hiemit vorrangig außer Kraft gesetzt.

Die Geschosshöhen sind aus den Plänen, welche beim Ausschreiber zur Einsichtnahme aufliegen

und auf Verlangen des Bieters per elektronischer Datenübermittlung oder gegen Kostenersatz

auch als Plandruck erhältlich sind, ersichtlich und deren Auswirkung auf die Kosten daher

kalkulierbar.

0014080	Schutz anderer Bauteile	Z

Soweit nicht dafür entsprechende Positionen im LV vorgesehen sind, ist das Schützen anderer

Bauteile bzw. fremder Gewerke vor Beschädigung und Verschmutzung durch eigene Arbeiten

durch geeignete Maßnahmen wie Abdecken, Abkleben usw. mit den Einheitspreisen abgegolten.

Beispielhaft - ohne Anspruch auf Vollständigkeit - werden hiezu aufgezählt:

Fenster und Türen (Verputzarbeiten), bestehende Fußböden (generell), aufrechte

Versorgungsleitungen etc.

Für Schäden aus der Nichtbefolgung dieser Auflage wird der Verursacher haftbar gemacht

0014100	Gerüste	Z

Soweit nicht dafür entsprechende Positionen im LV vorgesehen sind, sind sämtliche für die

eigenen Arbeiten benötigten Gerüste und Hilfsgerüste in die Einheitspreise einzurechnen.

Die Positionen des Projektleistungsverzeichnisses beziehen sich ausdrücklich nur auf bestimmte

Arbeiten. Diese sind im wesentlichen:

- Verputz-und Handwerkerarbeiten auf Fassaden

- Verputzarbeiten an der obersten Geschossdecke im Stiegenhaus

Keinesfalls jedoch Abbrucharbeiten, Maurerarbeiten, Beton- u. Stahlbetonarbeiten sowie alle

anderen Verputzarbeiten, gleichgültig, an welchen Bauteilen diese stattfinden.

Schutzgerüste im Zuge des Fortschreitens des Rohbaus werden ebenfalls nicht gesondert

vergütet, sondern sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Fassadengerüste werden erst ab dem Zeitpunkt vergütet, ab dem sie in Verbindung mit dem

Dachschutzgerüst als Schutzgerüst für die Herstellung der Dachkonstruktion notwendig sind. Die

Standzeit des Gerüstes ermittelt sich aus den planmäßig vorgesehenen Zeiten für die Verputz- und

Handwerkerarbeiten an den Fassaden.

Textstellen in den den einzelnen Leistungsgruppen vorgeordneten ständigen

Vertragsbestimmungen gelten nicht als Position im Sinne des 1.Absatzes. Aus diesem Titel kann

daher keinesfalls die gesonderte  Abgeltung von Gerüstarbeiten - sei es durch die

Inanspruchnahme im LV enthaltener Positionen oder durch Nachtragsangebote - verlangt werden.

0014120	Durchführung und Reihenfolge von Arbeiten	Z

Generell kann der AN - was andere Gewerke betrifft - von einem organisierten, dem Stand der

Technik entsprechenden Bauablauf ausgehen.

Andererseits geht auch der AG - was das Gewerk jedes einzelnen AN betrifft - von einer dem

Stand der Technik entsprechenden Arbeitsdurchführung aus.

Der den Vertägen zugrundliegende Bauzeitplan basiert auf diesen Grundsätzen.

Jeder AN hat seine Arbeiten stets so auszuführen, daß das notwendige Ineinandergreifen aller

Gewerke zum Wohle des Gesamtwerkes einwandfrei möglich ist.

Dies kann bedingen, daß bestimmte Arbeiten nicht in einem Zuge durchgeführt werden können,

sondern wegen zwischenzeitlich notwendiger Arbeiten anderer Gewerke unterbrochen werden

müssen und erst zu einem späteren Zeitpunkt wieder fortgesetzt werden können.

Allerdings kann jeder AN davon ausgehen, dass dies in der entsprechend dem Bauzeitplan

vorgesehen Frist erfolgt. Längere Unterbrechungen als notwendig werden dem jeweiligen

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BODENLEG	Seite 11

Tivoligasse 18 1010 WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

Verursacher angelastet.

Ansonsten sind alle etwaigen Erschwernisse, die sich aus der planmäßigen Reihenfolge ergeben,

in die Einheitspreise einzurechnen.

0014130	Meterriss	Z

Achsmarken und Höhenmarken(Meterrisse) werden vom AN-Baumeisterarbeiten hergestellt und

sind von diesem in die Einheitspreise einzurechnen.

Auch die Erhaltung dieser Marken während der gesamten Bauzeit und die fallweise notwendige

Wiederherstellung z.B. nach Verputzerbeiten, Abscheren von Altfarben und Tapeten etc. obliegt

dem AN-Baumeisterarbeiten und ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Alle anderen AN können somit mit der Verfügbarkeit dieser Waagrisse rechnen.

0015	Besondere Bestimmungen des Auftraggebers	Z

Ständige Vertragsbestimmungen:

Die in dieser Unterleistungsgruppe enthaltenen Vertragsbestimmungen oder die hier angeführten

Beilagen mit Vertragsbestimmungen des Auftraggebers gelten bei etwaigen Widersprüchen vor

den Vertragsgrundlagen der Unterleistungsgruppe 00.14 Allgemeine Vertragsbestimmungen.

001500	Vergabe

001500A	Zuschlagsfrist	Z

Die Zuschlagsfrist endet 6 Kalendermonate nach dem Tage der Angebotseröffnung. Die Gültigkeit

des Angebotes ist mit dem Tage der Zuschlagsfrist (6 Kalendermonate) begrenzt.

001500B	Leistungsumfang	Z

Der AG ist berechtigt, den Leistungsumfang vor und auch nach der Vergabe abzuändern. Der AN

wird diese Änderungen anerkennen, die angebotenen bzw. verhandelten Preise bleiben

unverändert gültig. Der AN hat aus diesem Titel keinen wie auch immer gearteten Anspruch auf

Entschädigungen, auch nicht für entgangenen Gewinn.

001500C	Rechtsgültige Fertigung Ablauf	Z

Die im Zuge der Bauwicklung erstellten Unterlagen wie z.B. Bauzeitenplan, Werk- und Polierpläne

etc. unterfertigt der AN rechtsgültig. Erfolgt diese Unterfertigung nicht spätestens innerhalb von 14

Tagen nach Aufforderung im Nachhinein, gelten diese Unterlagen als vom AN in allen Teilen

geprüft, anerkannt und rechtsverbindlich.

0015010	Vollständigkeit / Richtigkeit	Z

Vollständigkeit und Richtigkeit des Anbotes:

Hinweispflicht Abgabe:

Der Bieter erklärt mit der Abgabe des Angebotes, dass er das Leistungsverzeichnis aufgrund der

zur Verfügung gestellten technischen Unterlagen wie Pläne, Baubeschreibung und einer örtlichen

Besichtigung auf Vollständigkeit der Massen und Leistungen geprüft und dieses für richtig

befunden hat.

Auf die Hinweispflicht des AN bereits im Zuge der Abgebotserstellung wird ausdrücklich

hingewiesen: Der Anbieter ist verpflichtet, auf fachlich unrichtige oder unvollständige

Leistungsbeschreibungen in einem Begleitschreiben zur Anbotslegung hinzuweisen und zwar mit

Begründung.

ÄNDERUNGEN DES LEISTUNGSVERZEICHNISSES SEITENS DES BIETERS SIND NICHT

ZULÄSSIG.

Angebotsprüfung/Vergabe:

Nach Angebotsprüfung und vor der Auftragserteilung wird der AN gemeinsam mit dem AG das

Leistungsverzeichnis prüfen. Ziel dieser Prüfung ist die Abgabe einer Erklärung des Bieters, dass

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BODENLEG	Seite 12

Tivoligasse 18 1010 WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

das Leistungsverzeichnis in technischer Hinsicht vollständig ist, also alle Leistungen zur sach- und

fachgerechten Fertigstellung des Werkes enthält.

Nachträge nur bei konzeptionellen Änderungen, Unvorhergesehenes:

Nachtragsangebote sind nur hinsichtlich Änderungen der zum Zeitpunkt der Ausschreibung

vorgesehenen Ausführung oder des Konzeptes bzw. aufgrund von nicht voraussehbaren

Umständen möglich.

Auftragsannahme:

Mit der Auftragsannahme wird die ordnungs-und normgemäße Ausführung zu den vertraglich

festgelegten Preisen vereinbart. Gleichzeitig werden Preisänderungen aufgrund von Mehr- oder

Minderleistungen einvernehmlich ausgeschlossen. Der AN verzichtet mit Annahme des Auftrages

auf eine Anfechtung wegen Verletzung über die Hälfte des wahren Wertes.

0015020	Preisbasis, Festpreise	Z

Preisbasis:

Der zivilrechtliche Preis ist im Sinne der ÖNORM A2050 ein Festpreis, 3 Monate über die geplante

Bauzeit hinaus.

Als Basis für die Preisbildung gilt der Tag der Anbotseröffnung.

Für Preisänderungen bezüglich der Deponiegebühren gelten die Angaben der MA 48.

Lohn- und Materialpreiserhöhungen, egal welcher Art, werden nur gemäß den Richtlinien der MA

25 - Referat Preisbildung - bzw. der vom Bundesministerum herausgegebenen

Baukostenveränderungen (Index) berücksichtigt. Die Wahl des Berechnungsverfahrens obliegt

dem AG.

Die Geltendmachung der Ansprüche aus den Baukostenveränderungen kann erst mit Legung der

Schlussrechnung erfolgen, wobei für jede Abschlagsrechnung die Baukostenerhöhung getrennt

ermittelt wird.

Der Bieter hat bei der Festlegung der entsprechenden Abrechnungszeiträume dafür Sorge zu

tragen, dass die jeweiligen Abschlagsrechnungen klar zugeordnet werden können. Versäumt er

dies, werden nicht gesamtheitlich einem Erhöhungszeitraum zuordenbare Abschlagsrechnungen

vom AG zugeordnet.

001503	Reinhaltung der Baustelle

001503A	Säubern	Z

Der AN hat ohne gesonderte Vergütung seinen Arbeitsplatz laufend zu säubern sowie Abfall,

Schutt und alle seine nicht benötigten Baustoffe und Geräte von der Baustelle zu entfernen. Der

AN trennt anfallende Materialien gemäß den Verordnungen zum Abfallwirtschaftsgesetz und

übergibt dem AG entsprechende Nachweise. Der AG kann die Bezahlung der Leistung von der

Einhaltung dieser Vereinbarung abhängig machen.

Bei beengten Platzverhältnissen behält sich der AG das Recht vor, unter Berücksichtigung der

Materialtrennung Sammelcontainer aufstellen zu lassen.

Der AN ist dann verpflichtet, diese Sammelcontainer zu benützen. Die Container sind unter

Ausnutzung des Raumangebotes möglichst hohlraumfrei zu befüllen.

Die Entsorgungskosten werden nach dem Verursacherprinzip bzw. wenn der Verursacher nicht

feststellbar ist, anteilig auf alle beteiligten Firmen aufgeteilt.

Versäumt der AN die Säuberung seines Tätigkeitsbereiches, so ist der AG berechtigt, ohne jede

weitere Verständigung des AN die Reinigung zu Lasten des AN zu veranlassen.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BODENLEG	Seite 13

Tivoligasse 18 1010 WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

001503B	Verpackungen AN	Z

Sämtliche Verpackungen sind seitens des AN kostenlos zu entsorgen. Falls Verpackungen als

Schutz gegen Beschädigungen ausgelegt sind, werden diese während der Bauzeit belassen und

ohne Aufzahlung im Rahmen der Übergabe/Übernahme demontiert und entsorgt.

0015080	Nachtragskostenvoranschläge	Z

Formales:

Sämtliche Positionen von Nachtragskostenvoranschlägen sind gemäß dem LB-H unterteilt in

Unterleistungsgruppen anzugeben. Die Nomenklatur hat dem System des LB-H zu entsprechen.

Nachtragskostenvoranschläge, welche dieser Bestimmung nicht entsprechen, sind innerhalb von

14 Tagen richtigzustellen. Andernfalls erfolgt die Erstellung seitens der ÖBA auf Kosten des AN.

Für Nachtragskostenvoranschläge gelten die Bestimmungen des Hauptangebotes und der darauf

beruhenden Verträge. Nachlässe und Skonti, welche im Hauptangebot oder im Zuge von

Auftragsverhandlungen gewährt wurden, gelten in weiterer Folge auch für sämtliche Nachträge.

Preisprüfung:

Sollten im Zuge der Ausführung Nachträge (aufgrund geänderter Ausführungen) erforderlich

werden, erfolgt die Preisprüfung und die Beaufragung von Nachträgen unter Vorbehalt der

Zustimmung des WBSF. Der Bieter anerkennt diese eventuell seitens des Sachvertändigen

festgestellten angemessenen Preise und die daraus resultierende Preiskorrektur und verzichtet auf

jeglichen Einspruch. Der AG ist diesbezüglich klaglos zu halten.

0015100	Ansprechpartner, deutsche Sprache	Z

Eine entscheidungsbefugte Person des AN muss der deutschen Sprache (auch der technischen

Begriffe) mächtig sein oder sich eines Dolmetschers bedienen, der diese Anforderungen erfüllt.

Alle Nachteile infolge sprachbezogener Verständigungsschwierigkeiten gehen zu Lasten des AN.

Die Bauleiter/Partieführer/Obermonteure etc. dürfen während der gesamten Bauzeit nur mit

Zustimmung der ÖBA ausgetauscht werden.

Die ÖBA hat aber jederzeit das Recht, die Ablöse des Vertreters des AN ohne Angabe von

Gründen zu verlangen.

0015110	Unterkünfte / Lager AN	Z

Nachdem sämtliche Leerwohnungen saniert werden, ist es nicht möglich, dem AN Räume für die

Lagerung oder als Unterkunft auf Baudauer zur Verfügung zu stellen.

001512	Tätigkeit der ÖBA, Baustellenabwicklung

001512A	Tätigkeit ÖBA	Z

Die Tätigkeit der ÖBA bedeutet nicht die Verminderung der Verantwortung des AN. Für die

mängelfreie Leistungserbringung und die Einhaltung der gemeinsam vereinbarten Termine ist

ausschließlich der AN verantwortlich.

Die ÖBA kann auf Anforderung und gegen Nachweis Kosten für den Mehraufwand für folgende

Punkte gemäß HOA bzw. HOB geltend machen:

1. für das Ändern von Bauzeitenplänen und sonstigem Mehraufwand, der bedingt durch das

Nichteinhalten gemeinsam vereinbarter Termine entstanden ist

2. für jede wiederholte Prüfung betreffend die Erledigung von Mängeln, nachdem die erste Prüfung

hinsichtlich der Behebung negativ verlief

3. für die Korrektur von sich ständig wiederholenden Fehlern bei der Erstellung von Rechnungen

4. für den Zeitaufwand für von seitens des AN nicht eingehaltenen Besprechungsterminen.

001512B	Diebstahl / Beschädigung	Z

Grundsätzlich trägt jeder AN das Risiko für Diebstahl, Unfälle und Beschädigungen vor der

Übergabe/Übernahme selbst.

Direkt zuordenbare Bauschäden werden den Verursachern laufend in Abzug gebracht, nicht direkt

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BODENLEG	Seite 14

Tivoligasse 18 1010 WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

zuordenbare Bauschäden werden gemäß den hochgerechneten Schlussrechnungssummen aller

am Bau beteiligten Firmen aufgeteilt und in Abzug gebracht. Die Aufteilung von nicht zuordenbaren

Bauschadensrechnungen wird jeweils nach Vorliegen im Rahmen der Baubesprechungen

besprochen.

Prinzipiell sind Leistungen zur Behebung der Schäden direkt vom Erbringer dem Verursacher zu

verrechnen, eine Prüfung seitens der ÖBA ist nicht vorgesehen. Alle am Werk Beteiligten

anerkennen, dass für die Behebung von Bauschäden ausschließlich die am Werk beteiligten

Firmen beauftragt werden können, damit die Gewährleistungen eindeutig zuordenbar sind.

001512C	Baubesprechung / Protokolle / Korrespondenz	Z

Baubesprechung:

Es werden vor Ort Baubesprechungen stattfinden. Im Rahmen dieser Baubesprechungen werden

Termine, die Bauschadensverfolgung, die weitere Vorgangsweise und der Leistungsumfang,

Maßnahmen zum BauKG etc. besprochen. An dieser Besprechung sollten alle Projektleiter der

einzelnen Firmen teilnehmen. Jedenfalls anerkennt der abwesende Bieter die während dieser

Baubesprechungen getroffenen Entscheidungen.

Protokolle:

Sämtliche wesentliche Punkte, die den Bauablauf betreffen, werden seitens des AG protokolliert.

Diese Protokolle werden den Beteiligten übermittelt.

Einwände:

Einwände gegen Baubesprechungsprotokolle (Einwendungen sind nur möglich, wenn der Bieter an

der Besprechung teilgenommen hat), Schriftverkehr oder Rechnungsprüfungen müssen innerhalb

einer Woche schriftlich und begründet bzw. im Rahmen einer Baubesprechung vorher mündlich

einlangen, sonst gilt Einverständnis.

Die Frist beginnt mit dem Einlangen des Schriftstückes beim AN und zwar:

- bei e-mail und Faxversand an dem dem Versand nachfolgenden Arbeitstag (AT)

- bei Postversand gemäß Eingangsstempel, spätestens jedoch am zweiten dem Versand

folgenden AT.

001513	Subunternehmen

001513A	Voraussetzungen	Z

Subunternehmer haben grundsätzlich die gleichen Auflagen und Bedingungen zu erfüllen, wie sie

seitens des AG auch vom AN gefordert werden.

001513B	Zustimmung Subunternehmer	Z

Falls der AN Teile des LV an Subunternehmer weitergeben will, so hat er im Zuge der

Angebotslegung bereits eine diesbezügliche Erklärung abzugeben, sofern die Weitergabe

Leistungen betrifft, die mehr als 20% des angebotenen Gesamtpreises betreffen.

Vor der Beauftragung der Subunternehmer hat der AN beim AG  das Einverständnis einzuholen.

Der AG hat das Recht, Subunternehmer ohne Angabe von Gründen abzulehnen.

001513C	Bankgarantie Subunternehmer	Z

Beabsichtigt der AN Leistungen von in Summe mehr als 30% des Auftragswertes, immer

gerechnet von den angebotenen Preisen, an einen oder mehrere Subunternehmer weiterzugeben,

ist neben der Zustimmung des AG auch eine Bankgarantie im Wert der weitergegebenen

Leistungen kostenlos vorzulegen.

Ziel der Bankgarantie ist die Sicherung der finanziellen Ansprüche der Subunternehmer gegen den

AN: Sollte der AN seitens des AG Leistungen, die seitens Subunternehmer erbracht wurden,

bezahlt bekommen haben, ohne diesbezügliche, seitens des Subunternehmers verrechnete

Leistungen diesem bezahlt zu haben, behält sich der AG das Recht vor, die Bankgaranie in der

Höhe der ausgezahlten und nicht weitergeleiteten Zahlungen zu ziehen und den Subunternehmer

schuldbefreiend zu zahlen.

Der AN bekommt im Falle einer Behauptung eines Subunternehmers über die Nichtzahlung von

Leistungen einen Frist von 5 AT, in der der AN den Nachweis über die Zahlung führen kann und

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BODENLEG	Seite 15

Tivoligasse 18 1010 WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

muss.

Der oder die Subunternehmer sind nachweislich über den Zweck dieser Bankgarantie in Kenntnis

zu setzen.

001520	Rechnungslegung

001520A	Erstellung von Aufmaßen	Z

Grundsätzlich gilt die Abrechnung nach den Erfordernissen der Kostenaufteilung nach dem MRG

als bedungen.

Dies bedeutet die Trennung der Leistung zumindest nach folgenden Kostenstellen:

- hausseitige Erhaltungsarbeiten

- hausseitige Verbesserungsarbeiten

- Wohnungen

- Dachgeschoss (Zubau)

- Geschäftslokale

Die Kriterien der Aufteilung werden dem AN auf Verlangen bekanntgegeben.

Nicht geförderte Leistungen sowie Bauschäden sind ebenfalls getrennt auszuweisen.

Vor der Erstellung von Rechnungen ist der ÖBA unter Berücksichtigung der vorhin angeführten

Kostenstellen eine seitens des AN positionsweise vorbereitete Aufmaßerstellung vorzulegen, die

gemeinsam geprüft wird. Erst aufgrund des seitens der ÖBA geprüften, eventuell richtig gestellten

und anerkannten Aufmaßes kann eine Rechnung erstellt werden. Aufmaße müssen unabhängig

von einer Rechnungslegung mindestens monatlich erstellt werden.

Die Systematik, die Positionsnummern und Kurztexte aus dem Abrechnungsleistungsverzeichnis

sind zu übernehmen.

Die Abrechnungsunterlagen bestehen in der Regel bzw. wenn für das Verständnis erforderlich aus

kotierten, farblich angelegten Zeichnungen bzw. Abrechnungsplänen im geeigneten Maßstab sowie

entsprechenden Aufmaß- und Summenblättern.

Die Prüfung der Aufmaße erfolgt durch einen Vertreter des AN und der ÖBA gemeinsam.

001520B	Teilrechnungen	Z

Jede erste Rechnung einer Rechnungsart ist unter Berücksichtigung der Trennung nach

Kostenstellen als Konzept seitens der ÖBA zur Freigabe vorzulegen. Die Systematik, die

Positionsnummern und Kurztexte aus dem Abrechnungsleistungsverzeichnis sind zu übernehmen.

Jeder Rechnung müssen die Abrechnungsunterlagen (auf Verlangen der ÖBA 2-fach) beigelegt

werden.

Teilrechnungen können höchstens monatlich gelegt werden bzw. muss der Leistungszuwachs

mindestens 5 Prozent der Bauteilauftragssumme betragen. Begehrt der AN zusätzliche

Rechnungsprüfungen, ist der ÖBA der Zeitaufwand zu vergüten.

Es können nur Leistungen verrechnet werden, die tatsächlich beauftragt wurden, unabhängig vom

Zeitpunkt der Erbringung.

001520C	Schlussrechnungen	Z

Eine Nachverrechnung von Leistungen nach Legung der Schlussrechnung wird einvernehmlich

ausgeschlossen. Die Legung der Schlussrechnung gilt als Bestätigung des AN, dass sämtliche

Leistungen ordnungsgemäß erbracht und verrechnet wurden.

Schlussrechnungen sind innerhalb von 4 Wochen nach Übergabe/Übernahme zu legen. Ansonsten

gilt die letzte Teilrechnung als Schlussrechnung bzw. wird die Schussrechnung durch die ÖBA

erstellt. Diesbezügliche Kosten trägt der AN.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BODENLEG	Seite 16

Tivoligasse 18 1010 WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

001520D	Regierechnungen	Z

Regierechnungen können nur aufgrund bestätigter Regiescheine gestellt werden. Für jede Leistung

ist ein eigener Regieschein auszufüllen.

Die Regiescheine müssen spätestens 7 Tage nach Ausführung der ÖBA zur Prüfung vorgelegt

werden. Wird diese Frist nicht eingehalten, gilt die Leistung als nicht erbracht.

Regiearbeiten müssen spätestens 4 Wochen nach der Prüfung durch die ÖBA in Rechnung

gestellt werden. Wird diese Frist nicht eingehalten, verfällt die Rechnung, es sei denn, dass seitens

der ÖBA ein schriftliches Einverständnis zur späteren Rechnungsvorlage gegeben wurde.

Unterschriften auf Regiescheinen bestätigen nur die Ausführung der Leistung. Die Prüfung, ob eine

daraus abgeleitete Forderung berechtigt ist bzw. eine Regieleistung darstellt, erfolgt im Zuge der

Rechnungsprüfung.

Wegzeiten können auch dann nicht verrechnet werden, wenn der AN zum Zeitpunkt der

Leistungserbringung nicht auf der Baustelle anwesend war.

Ein Zeitaufwand von Polier oder Bauleitung im Zuge der Erbringung von Regieleistungen kann

nicht verrechnet werden. Die entsprechenden Preisanteile sind entweder in den Regie- oder den

Baustellengemeinkosten einzurechnen.

001520E	Rechnungsprüfung / Zahlung	Z

Die Prüffristen betragen ab dem Einlangen der prüffähigen und gemäß Positionen vor erstellten

Rechnungen bei der ÖBA 4 Wochen.

Zahlungsziel ab Ende der Prüffrist: 2 Wochen.

Seitens der ÖBA wird ein Rechnungsprüfblatt erstellt, das der AN als Zeichen seines

vollinhaltlichen Einverständnisses gegenzeichnen wird. Vor Einlangen dieses gegengefertigten

Rechnungsprüfblattes werden Rechnungen nicht an den Auftrags- oder Förderungsgeber

weitergeleitet, die Prüffrist wird für diesen Zeitraum unterbrochen.

Als rechtzeitig gezahlt gelten Zahlungen, die zum Ablauf der Zahlfrist seitens des AG angewiesen

werden. Sollte das Ende des Zahlzieles nicht auf einen Banktag fallen, verlängert sich die Zahlfrist

bis zum nächsten Banktag.

001520F	Rechenvorgang Rechnungsprüfung	Z

Im Rahmen der Rechnungsprüfung wird ein Prüfblatt erstellt. Auf diesem sind folgende Angaben

enthalten bzw. wird wie folgt der anweisbare Betrag errechnet:

Rechnungsbetrag abzüglich etwaiger Nachlässe ergibt die Zwischensumme 01. Von dieser

Zwischensumme errechnen sich der allgemeine Bauschaden, die Bauwesenversicherung und die

Rücklässe.

Von der Zwischensumme 01 werden etwaige Haft- oder Deckungsrücklässe in Abzug gebracht

bzw. eventuell durch Bankgarantien gedeckte Beträge hinzugerechnet. Daraus ergibt sich die

Zwischensumme 02.

Von dieser Zwischensumme 02 wird ein etwaiges Skonto berechnet und in Abzug gebracht, dies

ergibt die Zwischensumme 03.

Direkt zuordenbare Bauschäden und bereits angewiesene Nettobeträge werden zum Schluss in

Abzug gebracht. Daraus folgt der anzuweisende Nettobetrag bzw. der Wert der konkret auf die

Rechnung bezogenen Umsatzsteuer.

Der AG weist darauf hin, dass von Haft- oder Deckungsrücklässen bei Zahlung innerhalb der

vereinbarten Zahlungsziele ein etwaiges Skonto in Abzug gebracht wird. Insbesondere

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BODENLEG	Seite 17

Tivoligasse 18 1010 WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

Haftrücklässe werden fällig nach positiver Prüfung einer Bankgarantie bzw. durch Anforderung des

AN nach Ablauf der Gewährleistung (sofern bei der Schlussfeststellung keine Mängel festgestellt

werden).

001521	Zessionen,Kontrolle des Auftragsrahmens

001521B	Zessionen / Abtretungen	Z

Abtretungen oder Zessionen an Inkassobüros oder Ähnliches sind ohne Zustimmung des AG nicht

zulässig.

001521D	Schlussrechnungssumme / Überschreitung	Z

Der AN hat die Kostenentwicklung fortlaufend zu beobachten. Wird ersichtlich, dass die

Schlussrechnungssumme um mehr als zehn Prozent überschritten wird, hat der AN dies dem AG

unbeschadet seines Entgeltanspruches mitzuteilen. Versäumt der AN dies, verlängern sich die

Zahlziele dieser Überschreitung um 2 Monate.

001522	Abzüge / Einzukalkulierende Leistungen

001522A	Bauwesenversicherung 0,35%	Z

Der AG wird für das Bauvorhaben eine Bauwesenversicherung abschließen. Die Kosten für diese

Bauwesenversicherung in Höhe von 3,5 Promille werden bei den Rechnungen des AN in Abzug

gebracht, unabhängig vom Bestand einer eigenen Versicherung des AN.

001522B	Allgemeiner Bauschaden	Z

Für allgemeine, nicht zuordenbare Bauschäden wird vorerst ein Abzug von 1,0% der

Rechnungssumme getätigt.

Nach Abschluss sämtlicher Leistungen aller am Bau beteiligter Firmen und Kenntnis des gesamten

Bauschadens erfolgt seitens des AG eine nachvollziehbare Schadensabrechnung.

Allgemeine Bauschäden werden im Verhältnis der Schlussrechnungssummen in Abzug gebracht.

Die Differenz zwischen dem 1%-igen Einbehalt zu den tatsächlichen Kosten für die Behebung

allgemeiner Bauschäden wird mit der Schlussrechnungssumme rückvergütet bzw. nachgefordert.

Seitens der ÖBA wird eine entsprechende Liste der Bauschäden bzw. deren Zuordnung geführt,

die seitens des AN auf Anfrage eingesehen werden kann.

Direkt zuordenbare Bauschäden werden den Verursachern laufend in Abzug gebracht.

Der bis dahin einbehaltene Betrag wird entsprechend gutgeschrieben und ein etwaiger Überschuss

rücküberwiesen bzw. eine Nachforderung gestellt.

001522C	Bautafel, AN + AG + Wohnfonds Wien	Z

Die Kosten der Herstellung und Erhaltung auf Baudauer für eine Bautafel sind in die Einheitspreise

einzukalkulieren. Die Abrechnung erfolgt im Verhältnis der hochgerechneten

Schlussrechnungssummen der am Bau beschäftigten Unternehmer ohne Rücksicht auf ihre

Tätigkeit.

Auf dieser Tafel werden auch der AG und der Wohnfonds Wien vertreten sein.

Gegebenenfalls wird die Tafel durch ein entsprechend bedrucktes Gerüstnetz ersetzt.

001522D	Ergänzung Leistungsumfang	Z

Überall wo im LBH, insbesondere bei Standardpositionen, nicht ausdrücklich vermerkt ist, dass

Leistungen - auch Vor-, Schutz- und Nebenleistungen zur Hauptleistung - bauseits erbracht

werden, sind diese Leistungen seitens des AN zu erbringen und einzukalkulieren.

001522E	Dokumentationen	Z

Vor der Übernahme des Werkes durch den AG hat der AN folgende Unterlagen, falls zweckmäßig,

dem AG zu übergeben:

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BODENLEG	Seite 18

Tivoligasse 18 1010 WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

- Auflistung der eingebauten Gegenstände und der Bezugsquellen für eine Ersatzteilbeschaffung

- Prüfzeugnisse und Zulassungsbescheinigungen

- Wartungs-, Bedienungs- und Pflegeanleitungen

- statische Nachweise

001522F	Muster	Z

Die Kosten für das Vorlegen oder das Herstellen von Mustern in geeigneter Größe und Art ist

einzukalkulieren.

001522G	Atteste / Befunde	Z

Befunde und Atteste, die zur Erlangung von Benutzungsbewilligungen bzw. als zwingende Beilage

zur Fertigstellungsanzeige notwendig sind, sind von den jeweils zuständigen AN fristgerecht

beizubringen. Die diesbezüglichen Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, sofern nicht

in eigenen Positionen ausgeschrieben (Rauchfangkehrer, Kanal, Aufzugstechnik, Wasser, Gas,

Strom etc.).

001522H	Beweissicherung	Z

Seitens des AG wird vor Beginn der Arbeiten auf eigene Kosten eine Beweissicherung

durchgeführt. Eine Kopie dieser Beweissicherung kann der AN gegen Kostenersatz beim Ersteller

beziehen.

Sollte der AN zur Beweissicherung Ergänzungen benötigen, so hat er diese auf seine Kosten zu

bestellen.

001522I	Wartung / Pflege / Bedienung / Garantie	Z

Seitens des AN sind gegebenenfalls im Rahmen der Übernahme / Übergabe in ausreichender

Anzahl Wartungs-, Pflege-, Bedienungs- und Garantieunterlagen zu in den Wohnungen

eingebauten Böden, Fliesen, Fenster, Heizkörper, Küchen, elektrische Geräte etc. zu übergeben.

001522J	Kosten Schliessanlage	Z

Der AG hat auf eigene Kosten eine Schliessanlage errichtet, damit der AN mit einem Schlüssel

Zutritt in die zu sanierenden Wohnungen hat. Schlüssel und Schlösse sind nach Fertigstellung der

ÖBA zu übergeben. Fehlende Schlösser und Schlüssel werden zum Selbstkostenpreis ersetzt, die

Kosten dem Verursacher angelastet.

001523	Pönalen, Schadenersatz und Qualitätsabzüge

001523A	Pönalen	Z

Als Pönale wird vereinbart: Je Kalendertag wird ein Betrag von mindestens 2,0 Promille der in

Verzug befindlichen Leistung, mindestens aber 40 Euro in Abzug gebracht. Da die Ermittlung

dieser Beträge während der Baudurchführung im Nachhinein meist strittig ist, werden die den

pönalisierten Terminen zugeordneten Leistungssummen vom AG im Vorhinein ermittelt und die

diesbezüglichen Pönalen als fixe Tagessätze in den Verträgen verankert. Mit Vertrags-

unterzeichnung anerkennt der AN diese Vorgangsweise.

Schlussrechnung: Sollte die Schlussrechnung nicht spätestens - unter Beilage aller notwendigen

Unterlagen in einer prüffähigen Form - 4 Wochen nach Übernahme/Übergabe bei der ÖBA

aufliegen, wird das Pönale von der Schlussrechnungssumme gerechnet.

Terminverzug: Nicht nur der Gesamtfertigstellungstermin, sondern auch die gemeinsam

vereinbarten Zwischenfertigstellungstermine sind pönalisiert. Zwischenfertigstellungstermine sind

auch solche, die für die fristgerechte Weiterführung von Leistungen nachfolgender Professionisten

einzuhalten sind.

001523B	Schadensersatz	Z

Zuzüglich zum Pönale kann der AG Schadensersatz geltend machen, sowohl für entstandenen

Schaden wie z.B. Mietentgang, aber auch für durch die Verzögerung entstandene Mehrkosten: z.B.

für den Mehraufwand der ÖBA für das Umarbeiten von Bauzeiten- oder SiGe-Plänen, erhöhten

Koordinierungsaufwand, Mehrkosten durch höhere Erstehungskosten im Zuge von

Ersatzvornahmen etc..

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BODENLEG	Seite 19

Tivoligasse 18 1010 WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

001523C	Qualitätsabzüge	Z

Grundsätzlich sind die Leistungen mängelfrei zu erbringen. Sollte es im Zuge der Ausführung zu

unwesentlichen, aber behebbaren Mängeln kommen, kann der AG auf der Behebung bestehen

und wird der AN diese Behebung leisten. Sollte der AG mit einem Qualitätsabzug einverstanden

sein, so beträgt dieser mindestens 20% der Teilleistung. Diese Teilleistung errechnet sich nicht nur

aus den eigentlichen Positionen, sondern beinhaltet auch die Nebenleistungen, die für eine

sachgerechte Leistung notwendig wären (z.B. bei Fassaden auch die Gerüstung, Gehsteigmiete,

Entsorgungskosten etc.)

001530	Umgang mit Mängeln

001530A	Mängelbehebung binnen 7 Tagen	Z

Der AN haftet für alle von ihm oder in seinem Auftrag erbrachten Leistungen in der Weise, dass er

alle Mängel, die sich innerhalb der Gewährleistungfrist oder der Bauzeit ergeben, nach einfacher

Aufforderung des AG binnen 7 Tagen zu beheben beginnt und in gemeinsam vereinbarter,

jedenfalls angemessener Zeit fertigstellt. Nicht bautechnisch bedingte Unterbrechungen sind nicht

gestattet und berechtigen den AG, sofort ohne weitere Verständigung eine Ersatzvornahme zu

Lasten des AN zu beauftragen.

Andernfalls hat der AG das Recht, diese Mängel durch Dritte seiner Wahl ohne weitere

Verständigung und auf Kosten des AN beheben zu lassen.

Der AG ist berechtigt, wenn Gefahr im Verzug ist, auch ohne eine Fristsetzung Mängel auf Kosten

des AN beheben zu lassen.

Der Bieter erklärt sich mit der Abgabe des Anbotes damit einverstanden, dass zur Behebung

etwaiger Mängel keine Nachfrist gesetzt werden muss.

001530B	Notdienst	Z

Sämtliche Häuser des AG werden über eine Hausverwaltung mit einem 24-Stunden-Notdienst

betreut.

Werden seitens der Mieter Mängel (Wasserschäden, Strom-oder Heizungsausfall etc.) innerhalb

der gewöhnlichen Geschäftszeit gemeldet, wird seitens der Hausverwaltung der AG informiert, der

diese Information an den AN weiterleitet.

Werden seitens der Mieter Notfälle außerhalb der gewöhnlichen Geschäftszeiten gemeldet,

entscheidet ein Mitarbeiter der Hausverwaltung über den Einsatz einer mit dem Notdienst

beauftragten Firma. Der AN anerkennt mit Abgabe des Angebotes, dass aus dem o.a. Notdienst

entstehende Kosten im Verschuldensfalle von ihm übernommen werden.

Im Rahmen von Noteinsätzen werden Ursachen in der Regel nur provisorisch behoben, die

wirkliche Mängelbehebung ist durch den AN durchzuführen.

Daher wird die Gewährleistung des AN, soferne der Notdienst diesbezüglich Leistungen erbringt,

nicht eingeschränkt oder aufgehoben.

Ziel dieser Vorgangsweise ist, Schäden und Folgeschäden im Interesse Aller zu minimieren und so

die für alle Beteiligten kostengünstigste Abwicklung zu erreichen.

001530C	Beweislastumkehr	Z

Hinsichtlich Schadensersatzforderungen des AG für verdeckte Mängel bestätigt der AN mit Abgabe

des Angebotes, dass die Beweislastumkehr erst 15 Jahre nach der Schlussfeststellung eintritt. Bis

dahin obliegt die Beweisführung eines Nichtverschuldens dem AN. Ziel dieser Bestimmung ist,

dass dem AN der Nachweis eines Nichtverschuldens in der Regel problemlos gelingen kann.

0016	Besondere Bestimmungen für den Einzelfall	Z

Ständige Vertragsbestimmung:

Die in dieser Unterleistungsgruppe enthaltenen Vertragsbestimmungen gelten bei etwaigen

Widersprüchen vor den Vertragsgrundlagen der Unterleistungsgruppe 00.14 Allgemeine

Vertragsbestimmungen und 00.15 Besondere Bestimmungen des Auftraggebers.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BODENLEG	Seite 20

Tivoligasse 18 1010 WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

001601	Als Vertragsbestandteile gelten:

001601A	SiGe-Plan verbindlich	Z

Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan), in der Fassung: sh.Beilage

0016050	Baustellengemeinkosten	Z

Soweit hierfür keine gesonderten Positionen im Leistungsvertrag vorgesehen sind, sind etwaige

Baustellengemeinkosten in den Einheitspreisen einkalkuliert.

001606	Die Kosten für den Verbrauch von Wasser trägt:

001606B	Wasserverbrauch: AN Tarif	Z

Der Auftragnehmer (AN) selber. Die Abgabe erfolgt nach dem Tarif des zuständigen

Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag.

001607	Die Kosten für den Verbrauch von Strom trägt:

001607B	Stromverbrauch: AN Tarif	Z

Der Auftragnehmer (AN) selber. Die Abgabe erfolgt nach dem Tarif des zuständigen

Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag.

001608	Der Auftragnehmer stellt die von ihm für eigene Leistungen hergestellten Entnahmemöglichkeiten,

Anschlüsse oder dergleichen anderen Auftragnehmern (AN) kostenlos zur Verfügung.

001608B	Leistungen für andere AN Tarif	Z

Der festgestellte Verbrauch anderer AN wird nach dem Tarif des zuständigen

Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag weiterverrechnet.

0016110	Erschwernis Winter/Schlechtwetter	Z

Soweit hierfür keine gesonderten Positionen im Leistungsvertrag enthalten sind, werden durch

Winter- beziehungsweise Schlechtwetter bedingte Erschwernisse nicht gesondert vergütet.

001615	Aufzeichnungen über wichtige Vorkommnisse:

001615B	Bautagesberichte AN	Z

Die Führung von Bautagesberichten durch den Auftragnehmer (AN) wird vereinbart.

001615C	Korrekturen AG / Fristen	Z

Der AG ist berechtigt, Bautagesberichte zu korrigieren. Bautagesberichte müssen mindestens

wöchentlich der ÖBA zur Prüfung vorgelegt werden.

001616	Hinsichtlich der Überwachung durch den Auftraggeber wird vereinbart:

001616A	Überwachung am Erfüllungsort	Z

Die Überprüfung am Erfüllungsort gemäß ÖNORM B 2110.

001616B	Überprüfung im Betrieb	Z

Die zusätzliche Überprüfung im Betrieb gemäß ÖNORM B 2110.

001617	Hinsichtlich der Übernahme durch den Auftraggeber wird vereinbart:

001617C	Übernahme / Einheitstermin	Z

Der AN wird den AG schriftlich über die Beendigung der Arbeiten informieren, ohne dass dadurch

eine Übernahme ausgelöst wird: seine Leistungen gelten unbeschadet etwaiger Benützung durch

den AG als nicht übernommen bzw. übergeben.

Es wird ausdrücklich vereinbart, dass für den Beginn der Gewährleistung ein einziger Termin für

sämtliche Gewerke stattfinden wird. Der AG wird den AN schriftlich den Termin der Übernahme 14

Tage vor einem beabsichtigten Übernahmetermin bekanntgeben. Sollte der Auftragnehmer den

vereinbarten Termin der Übergabe/Übernahme nicht einhalten, so wird diese trotzdem

durchgeführt. Es gilt dann die Behauptung des AG hinsichtlich Mängel.

Die Übernahme durch den AG gilt vorbehaltlich der förderungsrechtlichen Übernahmen.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BODENLEG	Seite 21

Tivoligasse 18 1010 WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

001618	Hinsichtlich der Gewährleistungsfristen wird vereinbart:

001618C	Gewährleistung	Z

Die Gewährleistung dauert 3 Jahre. Für Dachdecker-, Spengler-, Schwarzdecker- und

Fensterherstellungsleistungen beträgt die Gewährleistung 5 Jahre.

001619	Hinsichtlich der Schlussfeststellung über die Mängelfreiheit vor Ablauf der Gewährleistungsfrist

wird vereinbart:

001619B	Schlussfeststellung vereinbart	Z

Eine Schlussfeststellung wird gemäß ÖNORM B 2110 vereinbart.

001620	Hinsichtlich einer automationsunterstützten Bauabrechnung wird vereinbart:

001620A	EDV-Bauabrechnung zulässig	Z

EDV-Bauabrechnung mit Datenträgeraustausch gemäß ÖNORM B 2114 ist zulässig.

001621	Die angegebenen Sicherstellungen werden vereinbart.

Soweit nicht anders bestimmt, können nach Wahl des Auftragnehmers als Sicherstellung dienen:

Bargeld, Bankgarantien, Rücklassversicherungen.

001621B	Deckungsrücklass	Z

Ein Deckungsrücklass in der Höhe von 10 %  Deckungsrücklässe werden ausschließlich in bar

einbehalten.

001621C	Haftungsrücklass	Z

Ein Haftungsrücklass in der Höhe von 5 %

001621D	Haftbriefe / Rücklässe	Z

Rücklässe mit Ausnahme von Deckungsrücklässen sind mittels eines unwiderruflichen und

uneingeschränkten Bankgarantiebriefes einer Bank, der der AG zugestimmt hat, ablösbar. Eine

Bankgarantie berührt die Gewährleistungspflicht nicht und ist mittels Fax vorab abrufbar.

Haftbriefe für Haftungsrücklässe müssen 60 Tage über die Gewährleistungsfristen hinaus gültig

sein. Ein Abruf ist per Fax mindestens bis eine Woche nach Ablauf der Gewährleistungsfrist

möglich, soferne ein Haftungsfall innerhalb der Frist festgestellt wurde.

Deckungsrücklässe werden bar einbehalten.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BODENLEG	Seite 22

Tivoligasse 18 1010 WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

38	Holzfußböden

Version 12, 2004-03

Ständige Vertragsbestimmungen:

Ebenheit des Betonuntergrundes:

Bei Parkett-Stablängen unter 20 cm darf das Stichmaß, bei einer Messung mit einer 1,0 m langen

Latte, 3 mm nicht überschreiten, bei Parkettstablängen über 20 cm darf das Stichmaß höchstens

1,5 mm betragen. Das Ausgleichen des ÖNORM-gerechten Untergrundes bis zur oben

angegebenen Ebenheit wird gesondert verrechnet.

Anarbeiten:

Das Anarbeiten an Zargen, Stöcke, lotrechte Heizungsrohre und dergleichen ist in den

Einheitspreis einkalkuliert.

Leitungen:

Leitungen aller Art sind außerhalb der Unterbodenkonstruktion verlegt, sodass eine zusätzliche

Leistung wegen Behinderung nicht einkalkuliert ist. Erschwernisse durch Leitungen innerhalb der

Unterkonstruktion werden mit einer Aufzahlungsposition verrechnet.

Schleifen:

Das maschinelle Abschleifen der neu verlegten, nicht werksmäßig versiegelten Holz-Oberböden

ist, um eine zum Versiegeln oder Einlassen geeignete Oberfläche zu erzielen, in den

Einheitspreisen einkalkuliert.

Friese, Leisten:

Friese und Wandanschlussleisten werden gesondert verrechnet.

Skizze:

In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für

Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

3800	Zusätzliche Vertragsbestimmungen

380001	Zu erwartende Belastungen und Umstände beim Verlegen des Fußbodens.

380001D	Fußb.nicht unterkellert

Das Verlegen erfolgt in nicht unterkellerten Räumen.

Betrifft die Positionen: TOP 3 bzw.4. Es erfolgt eine Mauerwerkstrockenlegung, Sanierputz

sowie Bauwerksabdichtung auf dem Unterlagsbeton.

3800060	Musterkollektion

Eine Musterkollektion der angebotenen Materialien wird auf Aufforderung des Auftraggebers

vorgelegt.

3811	Beläge entfernen, Untergrund vorbereiten

Ständige Vertragsbestimmungen:

Beläge entfernen:

Das Entfernen der Beläge erfolgt ohne Unterschied der Größe der Einzelflächen.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BODENLEG	Seite 23

Tivoligasse 18 1010 WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

Abbrechen, Abtragen, Entfernen - Auslösen, Demontieren:

Die Ausdrücke Abbrechen, Abtragen, Entfernen und dergleichen bedeuten, dass der Auftraggeber

mit einer Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

Die Ausdrücke Auslösen, Demontieren und dergleichen bedeuten ein sorgfältiges Auslösen oder

Demontieren zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfältige Lagern auf der

Baustelle, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behördliche Vorschreibungen:

Die behördlichen Vorschreibungen betreffend das Verwenden von Containern

(Entsorgungslogistik) werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die

Kosten dafür in die Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abtragen, Entfernen, Auslösen, Demontieren und

dergleichen immer in festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren

Abbruch) abgerechnet. Im Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen, Abtragen, Entfernen,

Auslösen, Demontieren und dergleichen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren der

Baurestmassen zur Ladestelle einschließlich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der

Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abtragen, Entfernen, Auslösen, Demontieren und

dergleichen beinhalten, die zur Verrechnung kommenden Positionen für das Entsorgen

angegeben, gelten die dort festgelegten Annahmen über die anfallenden Mengen von

verschiedenen Baurestmassen für die Abrechnung als vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder-

oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in

eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt. Ist

das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdrücklich

angegeben.

381127	Auftragen eines Voranstriches.

381127B	Oberflächenverfestigen Estrich	E

Zum Verfestigen beschädigter Estriche, deren Oberfläche absandet.

G3	1,00	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	m2	* * * * * * * * * * *

381129	Einmaliges Spachteln des Untergrundes vor den Klebearbeiten, um

das Saugverhalten auszugleichen, ausgenommen nach dem

Ausgleich im Rakelverfahren.

381129A	Einmaliges Spachteln Boden

G3	320,00	m2

Wohnungen

G4	650,00	m2

Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	970,00	m2	. . . . . . . . . . . .

381131	Randdämmstreifen aus Materialien aller Art nach der Spachtelung

abschneiden und entsorgen.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BODENLEG	Seite 24

Tivoligasse 18 1010 WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

381131A	Randstreifen abschneiden

G3	280,00	m

Wohnungen

G4	640,00	m

Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	920,00	m	. . . . . . . . . . . .

3816	Fertigparkett

381603	Fertigparkettelemente mit Nut und Feder, Sortierung natur,

werksversiegelt, auf vorhandenem, geeignetem Untergrund nach den

Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers geklebt, Gesamtdicke des

Paneels 11 mm (+/- 1mm), Nutzschichtdicke (N-dicke) mindestens 3,6

mm.

Angebotenes Material:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

381603C	Fertigpark.11mm N-dicke 3,6mm Eiche Riemen

Nutzschichtdicke 3,6 mm, Eiche natur, mit riemenartiger Musterung.

G3	320,00	m2

Wohnungen

G4	650,00	m2

Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	970,00	m2	. . . . . . . . . . . .

381603D	Fertigpark.11mm N-dicke 3,6mm Eiche fischg.	E

Nutzschichtdicke 3,6 mm, Eiche natur, mit fischgrätiger Musterung.

G3	1,00	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	m2	* * * * * * * * * * *

3820	Sonstiges

382003	Sockelleisten, farblos lackiert, mit Messingschrauben und Dübeln an

der Wand montiert.

382003A	Sockelleiste Eiche 15x55mm

Aus Eiche mit Viertelrundung oder Hohlkehlenprofil nach Wahl des

Auftraggebers, 15 x 55 mm.

G3	280,00	m

Wohnungen

G4	640,00	m

Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	920,00	m	. . . . . . . . . . . .

382003B	Sockelleiste Eiche 20x70mm	E

Aus Eiche mit Viertelrundung oder Hohlkehlenprofil nach Wahl des

Auftraggebers, 20 x 70 mm.

G3	1,00	m

Wohnungen

G4	m

Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	m	* * * * * * * * * * *

3890	Regieleistungen

Ständige Vertragsbestimmungen:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BODENLEG	Seite 25

Tivoligasse 18 1010 WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

erfasst. Regieleistungen dürfen auch dann, wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen

sind, nur ausgeführt werden, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden. Die auf

gewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe sind in

die Regiescheine täglich einzutragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorzulegen. Die

Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt

werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar. Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei

Baustelle einschließlich Abladen. Stundenlöhne sind nur mit dem Preisanteil Lohn anzubieten. Bei

Gerätebeistellungen, Transportleistungen und Stoffbeistellungen sind die Einheitspreise in Lohn

und Sonstiges aufzugliedern.

389001	Regiestunden.

389001A	Regiestunde Facharbeiter	 R

Für Facharbeiter.

G3	h

Wohnungen

G4	5,00	h

Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	5,00	h	. . . . . . . . . . . .

389001B	Regiestunde Hilfsarbeiter	 R

Für Hilfsarbeiter.

G3	h

Wohnungen

G4	5,00	h

Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	5,00	h	. . . . . . . . . . . .

38 SUMME Holzfußböden	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BODENLEG	Seite 26

Tivoligasse 18 1010 WIEN

ZUSAMMENSTELLUNG DER LEISTUNGSGRUPPEN	03.05.2005

HG	OG	LG	BEZEICHNUNG	SUMME

00	Allgemeine Bestimmungen

38	Holzfußböden	. . . . . . . . . . . .

LV-SUMME	. . . . . . . . . . . .

Nachlaß / Aufschlag auf LV-Summe  . . . .  %	. . . . . . . . . . . . . .

Nachlaß / Aufschlag auf LV-Summe (EUR)	. . . . . . . . . . . . . .

Summe Nachlässe / Aufschläge	. . . . . . . . . . . . . .

GESAMTPREIS	. . . . . . . . . . . . . .

20 % UST	. . . . . . . . . . . . . .

ANGEBOTSPREIS	. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., am	. . . . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ort	Datum	Rechtsgültige Unterschrift

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN